D00 嵌入式工业平台

固件 OTA 升级系统 · 顶级说明书

从零精通：架构 · 协议 · 安全 · 实战 · 排障

STM32F407ZGT6 · FreeRTOS · 多通道传输 · 端到端安全

文档版本：V2.0（极致详解版）    编制：D00 工程团队

# 摘  要

本文档是 D00 嵌入式工业平台的固件 OTA（Over-The-Air，空中升级）系统完整技术说明书，面向从零开始接触嵌入式升级体系的读者，力求“看完即精通”。全文共 14 章 + 3 个附录，以“背景知识 → 系统架构 → 物质基础（存储）→ 协议细节（包格式）→ 安全模型 → 传输通道 → 状态机 → 运行时序 → 可靠性 → 动手实操 → 实测证据 → 边界与排障 → FAQ → 展望”为主线，逐层展开一套生产级 OTA 系统的全部设计决策与实现细节。

系统以 STM32F407ZGT6 为核心，FreeRTOS 承载业务，LVGL 驱动人机界面；升级链路采用 BOOT/RUN 双区布局 + 外部 SPI Flash 双槽（下载暂存 ota_dl 与回滚源 img_lib），以 AES-256-CTR 加密、SHA-256 + ECDSA P-256 双公钥签名、芯片 UID 绑定、构建号防重放、版本号防回滚构建端到端安全链；支持 TCP / HTTP / 串口 HOSTLINK / CAN（预留）/ YMODEM 救援五类通道；以 PENDING 启动确认、自动回滚、BACKUP 自愈、断点续传、断电四阶段恢复保证“任何一步失败都不变砖”。文中所有协议帧、数据结构、状态机、故障码均给出源码级定义，并附真实设备上的功能与安全实测记录，可直接作为开发、联调、维护与二次开发的一手依据。

关键词：OTA 升级；安全引导；AES-256-CTR；ECDSA；芯片绑定；防重放；防回滚；双区布局；外部 Flash 回滚源；断点续传；断电保护；状态机；STM32F407；FreeRTOS

目  录

（打开文档时自动更新；或右键此处 → 更新域）

# 第 0 章  OTA 与嵌入式基础（新手必读）

本章为零基础读者铺垫理解本说明书所需的全部背景知识：什么是固件、什么是 OTA、STM32 的 Flash 与启动机制、以及密码学基础。已有经验者可直接跳到第 1 章。

## 0.1  什么是固件？什么是 OTA？

固件（Firmware）：烧录在微控制器（MCU）内部 Flash 中的机器码程序，是设备运行的“操作系统 + 应用程序”。本平台的固件即 APP（业务与界面）与 BOOT（引导与升级）两个镜像。

OTA（Over-The-Air）：“空中下载”，泛指不通过烧录器、而通过网络/总线把新固件传到设备并完成升级的方式。本系统的“空气”是 UART 串口、以太网（TCP/HTTP）、CAN 总线。

为什么不用烧录器：现场设备成千上万，逐一开盖接烧录器不现实；OTA 支持远程、批量、业务不中断地升级——但代价是必须把“烧录器做的事”（擦除/写入/校验）与“信任保障”（防篡改）全部在设备内软件化实现——这正是本说明书的主体。

※ 核心心智模型：OTA = 安全地把新固件从“传输通道”搬到“Flash 运行区”，并保证任何一步失败都能恢复。

## 0.2  STM32F407 的 Flash 与启动机制

内部 Flash：1MB，按扇区组织（0-3 号扇区 16KB、4 号 64KB、5-11 号 128KB）。擦除必须按扇区、写入按字/半字；Flash 只能 1→0 翻转，写前必须擦（擦后全 0xFF）。

启动流程：复位后 CPU 从 0x08000000 读取向量表（栈顶指针 + 复位向量）执行。因此 0x08000000 处必须是 BOOT 引导器；BOOT 校验 APP 后跳转 0x08010000。

外部 Flash：板载 SPI NOR Flash（如 W25Q128，16MB）独立于内部 Flash，本系统用它存放下载暂存（ota_dl）与回滚备份（img_lib）——即使升级中断电，数据不丢。

内部 Flash（1MB）                        外部 SPI Flash（16MB）
0x08000000  BOOT   64KB                  0x000000  ota_dl   2MB（下载暂存，单槽1MB）
0x08010000  RUN    832KB                 0x200000  img_lib  头4KB+数据832KB（回滚源）
0x080E0000  PARAM  128KB                 其余     日志/配置/用户数据

## 0.3  密码学基础（够用即可）

对称加密（AES）：同一个密钥加密和解密。本系统用 AES-256-CTR（计数器模式）——流式处理，适合边解密边写入 Flash；密钥由每颗芯片唯一的 UID 派生，实现“包-设备绑定”。

非对称签名（ECDSA）：私钥签名、公钥验签。上位机用私钥对固件包签名，BOOT 用内置公钥验证——保证包来自可信来源且未被篡改。椭圆曲线 P-256 是工业标准。

哈希（SHA-256）：把任意长度数据压缩为 32 字节指纹；内容一变指纹即变。用于摘要+签名。

防重放：同一份合法固件包被重复提交（重放）应被拒绝——用“构建号”单调递增实现。

防回滚：攻击者用旧版本固件降级应被拒绝——用“版本号只升不降”实现。

※ 安全不靠“加密算法保密”，而靠“密钥/私钥保密”——算法全部公开（工业标准）。

## 0.4  看门狗（Watchdog）

IWDG（独立看门狗）：由 LSI 低速时钟驱动，一旦启动不可关闭；软件必须周期性“喂狗”，超时即复位系统——防止程序卡死。本系统 BOOT 用 64 分频 ≈8.2s、APP 用 32 分频 ≈4.1s。

任务级看门狗（WDOG）：APP 内软件层防线：监控各任务心跳，任务停滞超时即统一错误处理（转储+BKP 持久化+软复位）。

※ Flash 擦写是毫秒~秒级长操作，期间必须喂狗（BOOT 在 SRAM 中执行的 .ramfunc 代码里喂狗）。

## 0.5  本系统 OTA 的一句话总结

“多通道把加密签名固件包送进外部暂存区 → 复位进 BOOT → BOOT 校验（芯片/防重放/签名/版本）→ 备份当前固件 → 擦除 RUN → 解密写入 → 置待确认 → 重启进新 APP → 新 APP 启动确认 → 闭环完成；任何一步失败都有对应自愈路径（续传/回滚/恢复模式）。”

# 第 1 章  系统总体架构

## 1.1  三端职责

| 端 | 角色 | 关键职责 |
| --- | --- | --- |
| BOOT | 引导与升级执行者 | 启动校验、固件验证（芯片/防重放/签名/版本）、备份/擦除/解密写入、回滚与恢复、YMODEM 救援 |
| APP | 运行与升级服务者 | 业务运行、多通道接收固件、写入暂存、触发升级、启动确认、网络配置持久化 |
| HOST | 打包与调度者 | 加密签名打包、版本/build 管理、批量升级、阶段可视化、私钥管理 |

## 1.2  一条升级消息的完整旅程（30 秒理解全系统）

上位机 ota_tcp_cli / OTA_Tool
   │  1. 读取 version.json（version=213, build=9181）
   │  2. encrypt_and_sign：构造 ota_header_t → AES-CTR 加密 → SHA256+ECDSA 签名
   ▼
TCP :9020 ──BEGIN(version,size)──▶ APP ota_tcp_svc
   ◀────────ACK──────────────┘  ├─ Ota_Begin：擦外部 ota_dl / 恢复续传会话
TCP ──DATA(offset,240B)──▶      ├─ Ota_Data：写 ota_dl 槽
   ◀────────ACK(rx)────────┘    └─ 循环至 459204/459204
TCP ──END──▶ APP：写 PARAM UPGRADE + BKP 标志 → 复位
   ▼
BOOT：探测 ota_dl 包头 → 芯片ID→防重放→验签→版本 → 备份 RUN→img_lib
   → 擦 RUN → AES-CTR 解密写入 → 写魔数/版本 → PARAM 置 PENDING → 重启
   ▼
BOOT 跳 APP（新固件）→ APP 启动确认 ota_confirm_startup → PARAM 置 NORMAL → 闭环完成

## 1.3  设计原则

通道与核心解耦：同一套下载核心（Ota_Begin/Data/End），五条通道共享；新增通道仅注册一行（ota_transport 注册表）。

职责单一：BOOT 只做“校验+执行”，体积最小（35KB）；业务全部在 APP。

可靠优先：下载/备份/擦除/写入/提交每步都可断电恢复。

安全纵深：加密+签名+芯片绑定+防重放+防回滚+密钥轮换纵深防御。

# 第 2 章  存储与分区架构（升级的物质基础）

## 2.1  为什么这样分区

Flash 升级的本质是“在新旧固件之间安全切换”。分区设计回答三个问题：①新固件先放哪（暂存区）；②万一失败退到哪（回滚源）；③升级状态记在哪（参数区）。

| 问题 | 答案（分区） | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 新固件先放哪 | 外部 ota_dl 槽（下载暂存，单槽 1MB） | 外部 Flash 0x000000 |
| 失败退到哪 | 外部 img_lib 槽（回滚源，备份上一版 RUN） | 外部 Flash 0x200000 |
| 状态记在哪 | PARAM 参数区（boot_state/count/build_no/会话槽） | 内部 Flash 0x080E0000 |
| 新固件跑在哪 | 内部 RUN 区（832KB，方案B 扩容） | 内部 Flash 0x08010000 |

※ 方案B 的来历：原设计在内部 Flash 划 BACKUP/DOWNLOAD 区，导致 RUN 仅 320KB；方案B 把回滚源与下载暂存全部外移到外部 Flash，内部仅留 BOOT/RUN/PARAM，RUN 扩至 832KB。

## 2.2  内部 Flash 逐区详解

### 2.2.1  BOOT（0x08000000，64KB）

内容：向量表、启动状态机、升级执行（校验/备份/擦除/解密写/回滚）、YMODEM 接收、状态帧广播。

信任根：固化 ECDSA 公钥（新 + LEGACY 双公钥，支持密钥轮换过渡期）。

### 2.2.2  RUN（0x08010000，832KB）

页脚约定：APP 向量表首地址；尾部 0x080DFFF8 写魔数 0x4F54412E、0x080DFFFC 写版本号——BOOT 跳转前以此判定“APP 是否有效”。

链接保证：魔数/版本由链接脚本独立 load region（.ota_footer）保证位于固定地址。

### 2.2.3  PARAM（0x080E0000，128KB）

| 子区 | 地址 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| boot_param slot0 | 0x080E0000 | 启动状态/计数/回滚计数/错误码/防重放 build_no |
| boot_param slot1 | 0x080E0400 | 双份冗余（间距 1KB），CRC-32 校验选优 |
| 网络配置 NVM | 0x080E1000（4KB） | APP 的 net ip 持久化（32B 槽 ×128 追加写） |
| OTA 会话槽 | 0x080E2000 | 断点续传：magic 0x4F54414D + version + total + received + crc32 |

冗余策略：boot_param 双份 + CRC（CRC 只覆盖 crc32 字段之前，避免自引用）——单份损坏可自愈。

提交清理：BOOT 升级提交后失效全部会话槽，防止旧包续传。

## 2.3  外部 Flash 逐区详解

### 2.3.1  ota_dl（0x000000，2MB，单槽 1MB）

下载暂存：运行时 OTA（TCP/HTTP/HOSTLINK）分块写入；YMODEM 兜底同样收包到该槽。

预下载直通：BOOT 探测包头（magic 0x4F5441FE 且大小合理）→ 直通应用，无需重新下载。

### 2.3.2  img_lib（0x200000，头 4KB + 数据 832KB）

回滚源：升级前将当前 RUN 全量备份到 img_lib；PENDING 回滚/自愈由 BOOT 从该槽恢复。

保留策略：新固件启动确认后备份仍保留至确认点——PENDING 期间回滚源始终可用。

# 第 3 章  固件包格式（逐字节讲透）

## 3.1  包总体结构

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ota_header_t（32 字节，明文）                                │
│   magic    4B   0x4F5441FE（'OTA' 魔数）                    │
│   version  4B   固件版本（如 213）——防回滚比较              │
│   size     4B   密文载荷长度                                 │
│   aes_iv  12B   AES-CTR 初始向量（+4B 零填充成 16B）         │
│   chip_id  4B   目标芯片 ID（=DBGMCU->IDCODE & 0xFFF）       │
│   build_no 4B   构建号（如 9181）——防重放比较                │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 载荷区（密文）：AES-256-CTR 加密的 APP 二进制 + 摘要          │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 签名区（64B）：ECDSA P-256 签名（对 头部+载荷 的 SHA256 摘要）│
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2  字段逐个说明

| 字段 | 字节 | 含义 | 谁生成 | 谁校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| magic | 4 | 包类型标识（OTA 包 vs 其他） | 上位机 | BOOT 探测 |
| version | 4 | 固件版本号——只升不降（防回滚） | version.json | BOOT（Rollback denied） |
| size | 4 | 密文长度——校验不超 APP 容量 | 上位机 | BOOT |
| aes_iv | 12 | CTR 模式初始向量（随机/可预测均可，CTR 不重复即可） | 上位机 | BOOT 解密用 |
| chip_id | 4 | 目标芯片 ID——防跨芯片烧录 | 上位机（目标 UID） | BOOT（Chip mismatch） |
| build_no | 4 | 构建号——严格递增（防重放） | version.json（递增） | BOOT（Replay denied） |

※ 防重放实战（本平台真实案例）：PARAM 持久化 last_build_no；同构建号包（build=9180=last）被 BOOT 拒绝“Replay denied”；构建号递增（9181）后立即通过。

## 3.3  打包过程（上位机视角，逐步）

1. 读 APP.bin 原始固件
2. 构造 ota_header_t：magic/version(213)/size/aes_iv(12B)/chip_id/build_no(9181)
3. derive_aes_key：由设备 UID 派生 32B AES 密钥（与 BOOT 一致）
4. AES-256-CTR 加密载荷（iv = aes_iv + 4B 零）
5. SHA256(头部 + 密文) 得 32B 摘要
6. ECDSA P-256 私钥（环境变量 OTA_PRIVKEY）对摘要签名 → 64B 签名
7. 输出：头部 + 密文 + 签名（encrypt_and_sign 完成）

## 3.4  解包过程（BOOT 视角）

1. 读外部 ota_dl 头部 → magic 校验
2. chip_id 校验 → build_no 防重放 → body_len 容量校验
3. SHA256(头部+密文) → ECDSA 双公钥验签（新/LEGACY 任一通过）
4. version 防回滚（>= 当前版本）
5. derive_aes_key（UID）→ AES-CTR 流式解密，边解密边写 RUN
6. 写魔数/版本 → PARAM 置 PENDING → 重启

# 第 4 章  安全模型（攻击者视角的攻防推演）

## 4.1  威胁与防线总览

| 攻击手段 | 攻击者目标 | 防线 | 失败输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窃听传输 | 拿到固件逆向 | AES-256-CTR 加密（密钥=设备 UID，跨设备无意义） | 密文无明文价值 |
| 篡改包体 | 注入恶意代码 | SHA256+ECDSA 签名（私钥不在设备/仓库） | ECDSA verify failed |
| 伪造整个包 | 分发恶意固件 | 签名私钥不可得；芯片 ID 绑定 | Chip mismatch |
| 重放旧包 | 回退到有漏洞版本 | build_no 严格递增（PARAM 持久化） | Replay denied |
| 降级回滚 | 利用旧版漏洞 | version 只升不降 + 密钥轮换（旧包可能旧密钥） | Rollback denied |
| 跨设备烧录 | 一个包刷全部 | chip_id == DBGMCU->IDCODE & 0xFFF | Chip mismatch |
| 读 Flash 提取 | 拿固件/密钥 | RDP Level 1 读保护（发布前启用，DAP 不可读） | 调试器无法连接 |

## 4.2  信任根与密钥体系

信任根：BOOT 固化 ECDSA 公钥——设备内唯一信任锚；一切校验从公钥出发。

设备绑定：AES 密钥 = f(芯片 UID)——包与设备绑定，无法跨设备复用。

密钥轮换：上位机双公钥（新 + LEGACY）——密钥轮换过渡期新旧包都可用；成熟后移除旧公钥。

私钥管理：签名私钥仅存在于上位机环境变量（OTA_PRIVKEY），不入仓库、不出内存。

## 4.3  校验顺序与失败策略

BOOT 按“成本递增、尽早拒绝”顺序校验：芯片 ID（最快）→ 防重放 → 长度 → 签名（最贵）→ 版本。任一失败：打印原因、归一化参数（清除升级残留）、状态帧广播错误码、跳回 APP（支持重新下载/续传）——绝不卡死在升级模式。

## 4.4  升级提交后的安全（启动确认与回滚）

待确认：新固件写入后置 PENDING；BOOT 每次启动 count++ 并跳 APP。

确认：APP 首次正常运行调 ota_confirm_startup → PENDING 转 NORMAL（防回滚闭环）。

回滚：新固件崩溃/未确认 → BOOT 计数到 3 → 自动回滚 img_lib 备份。

恢复：回滚超限（rollback_count>=MAX）→ RECOVERY 恢复模式，等待强制重刷。

# 第 5 章  多通道传输架构（五条路，一个核心）

## 5.1  传输抽象层：为什么这样设计

OTA 的下载核心（Ota_Begin/Data/End——擦暂存区、写块、断点续传、触发升级）与具体传输通道完全解耦。通道只做两件事：收字节、把字节按帧喂给核心。新增一条通道（如 CAN）只需实现服务并调用 OtaMgr_Register 注册一行。

typedef enum {
    OTA_TRANSPORT_UART     = 1,  /* HOSTLINK 串口（data_link 通道） */
    OTA_TRANSPORT_ETH_TCP  = 2,  /* 以太网 TCP 服务器（:9020） */
    OTA_TRANSPORT_ETH_HTTP = 3,  /* 以太网 HTTP 客户端（拉取） */
    OTA_TRANSPORT_CAN      = 4,  /* CAN 总线 OTA（预留） */
} ota_transport_id_t;

/* OtaMgr_Init 登记：UART / ETH-TCP / ETH-HTTP（CAN 预留位）
 * ota status 命令逐条展示；运行时可 OtaMgr_Register 扩展 */

## 5.2  通道一：HOSTLINK（UART1，921600）

载体：上位机数据链路协议（data_link）承载；帧含类型/长度/CRC。

会话：BEGIN(version,size) → DATA(240B 块) → STATUS 查询 → END。

适用：默认推荐；开发调试与有线现场升级。

## 5.3  通道二：ETH-TCP（:9020）——字节级协议

APP 内 ota_tcp_svc 作为 TCP 服务器监听 9020；ota_tcp_cli 作为客户端推送。帧格式：

通用帧 = magic(0x5A,1B) | cmd(1B) | len(2B 小端) | payload | crc8(1B)
cmd 定义：
  0x01 BEGIN    payload: version(4B) + size(4B) + build(4B)
  0x02 DATA     payload: offset(4B) + 240B 固件块
  0x03 END      payload: 空（触发升级）
  0x04 STATUS   payload: 空（服务端回当前已收字节数）
  0x05 RESET    payload: 空（触发复位）
DATA 帧长度上限 OTA_TCP_MAX_FRAME = 4头+4偏移+240数据+1CRC = 249B

| 阶段 | 发起方 | 帧 | 接收方动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 握手 | 客户端 | BEGIN(version,size,build) | 擦外部 ota_dl / 恢复同版本续传会话；回 ACK |
| 传输 | 客户端 | DATA×N（每块 240B） | Ota_Data 写槽；每帧回 ACK(received) |
| 查询 | 任一方 | STATUS | 返回已收字节（断点确认） |
| 完成 | 客户端 | END | 校验完整性 → 写 PARAM UPGRADE + BKP 标志 → 复位 |
| 遥控 | 客户端 | RESET | 立即复位（救援场景） |

※ 实战：ota_tcp_push.ps1 封装（自动读 version.json 的 version/build，调用 ota_tcp_cli 推送）。注意：build 必须比 PARAM last_build_no 大，否则被防重放拒绝——这是 OTA 失败的第一排查点。

## 5.4  通道三：ETH-HTTP（客户端拉取）

模式：APP 作为 HTTP 客户端向服务器拉取固件包（ota_http_svc）。

适用：适合服务器统一分发（固定 URL + 版本查询）。

## 5.5  通道四：CAN（预留）

现状：控制帧 0x200 / 数据帧 0x201 已规划；注册表就绪，服务未实现。

未来：车载/工业总线无网络环境。

## 5.6  通道五：YMODEM（BOOT 直接接收——救援路径）

触发：触发：shell 的 ota 命令 / BKP 标志 / PARAM UPGRADE → BOOT 进入升级模式。

流程：BOOT 擦 ota_dl → 经 UART1（115200）接收 YMODEM 包 → 同一套校验/备份/解密/写流程。

定位：APP 无法启动时的最后手段（配合 BOOT0 + UART 恢复）。

## 5.7  通道选型决策表

| 场景 | 推荐通道 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 开发调试 | HOSTLINK | 921600 高速、双向可视 |
| 现场有线 | HOSTLINK / ETH-TCP | 稳定可控 |
| 远程在线 | ETH-TCP / ETH-HTTP | 网络可达即可 |
| 总线环境 | CAN（未来） | 无网络依赖 |
| APP 崩溃 | YMODEM（BOOT 直收） | 不依赖 APP |

# 第 6 章  BOOT 启动与升级状态机（逐状态讲透）

## 6.1  状态定义

| 状态 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| NORMAL | 1 | 正常运行态：BOOT 校验魔数 → 跳 APP |
| PENDING | 2 | 升级待确认：新固件已写，等待 APP 启动确认（防回滚窗口） |
| RECOVERY | 3 | 恢复模式：回滚超限，等待强制重刷 |
| UPGRADE | 4 | 升级模式：执行升级流程 |

## 6.2  启动状态机（复位后的完整决策树）

复位
  │
  ├─ BKP标志=UPGRADE 或 param.state=UPGRADE(4) ──▶ 升级模式
  ├─ param.state=PENDING(2) 且 count>=3 ────────▶ 回滚（BACKUP→RUN）
  ├─ param.state=PENDING 且 count<3 ───────────▶ 待确认（count++ → 跳 APP）
  ├─ param.state=RECOVERY(3) ──────────────────▶ 恢复模式（等固件）
  └─ param.state=NORMAL(1)
        ├─ RUN 魔数有效 ──▶ 跳 APP
        ├─ RUN 无效且 BACKUP 有效 ──▶ BACKUP→RUN 复制 → 跳 APP（自愈）
        └─ 均无效 ──▶ 升级模式

※ 自愈路径：即使 RUN 被完全破坏，只要外部 img_lib 备份有效，BOOT 会自动恢复——这是“断电/坏写也不变砖”的根本保障。

## 6.3  升级模式内部流程（boot_apply_download——逐步）

| 步骤 | 动作 | 失败处理 | 错误码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 探测 | 检查外部 ota_dl 包头（magic 0x4F5441FE 且大小合理）→ 直通应用；无包回退 YMODEM | 无包不卡升级模式 | — |
| 2 校验 | 芯片 ID → 防重放(build_no>last) → SHA256+ECDSA(双公钥) → 版本防回滚 | 归一化参数，跳回 APP 支持重下/续传 | SEC err |
| 3 备份 | RUN 有效则全量备份到外部 img_lib | 备份失败中止升级（RUN 未破坏） | 0x1002 |
| 4 擦除 | 擦除 RUN 区（扇区 4-10） | RUN 已破坏，复位后 BACKUP 自愈 | 0x1003 |
| 5 写入 | AES-CTR 流式解密写入 RUN | RUN 损坏，复位后 BACKUP 修复 | 0x1004 |
| 6 提交 | 写魔数/版本 → PARAM 置 PENDING+count=1 → 状态帧广播 → 重启 | PENDING 持久化（断电安全） | — |

## 6.4  状态帧广播（上位机可视化）

机制：BOOT 应用阶段经 UART1 广播 0x0C 帧（阶段+错误码+版本，临时切 921600）。

阶段：上位机解析 → 阶段流程条显示真实推进：VERIFY → BACKUP → ERASE → WRITE → COMMIT → DONE。

## 6.5  看门狗与长操作

窗口：BOOT IWDG 64 分频 ≈8.2s。

喂狗：Flash 擦/写/复制长操作在 SRAM 内执行（.ramfunc）并逐块喂狗——防止长操作触发看门狗复位。

# 第 7 章  运行时 OTA 全流程（一次升级的完整时序）

## 7.1  阶段总览

阶段① 下载（业务不中断）     APP 运行中，多通道收包写外部 ota_dl
阶段② 提交                   END → PARAM UPGRADE + BKP 标志 → 复位
阶段③ BOOT 应用              探测→校验→备份→擦除→解密写→PENDING→重启
阶段④ 启动确认               APP 首启 → ota_confirm_startup → NORMAL

## 7.2  阶段①下载（Ota_Begin/Data/End 核心）

| 接口 | 入参 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| Ota_Begin | version, size | 若已在接收则拒绝；擦外部 ota_dl（或恢复同版本会话）；置 OTA_ST_RECEIVING |
| Ota_Data | offset, chunk | 写外部槽对应偏移；会话槽记录 received |
| Ota_End | — | 校验接收完整 → 写参数 UPGRADE + BKP 标志 → BSP_SystemReset |

※ 业务不中断的关键：下载期间 APP 一切照常（网络/界面/外设），仅 Flash 写入短暂占用。

## 7.3  断点续传（跨复位）

机制：会话槽记录 version/total/received；BEGIN 检测同版本会话 → 不擦除，从 received 偏移续传。

恢复：恢复路径重置 Flash 控制器状态（清错误标志 + Unlock/Lock），避免续传写入 BSY 卡死。

实证：实测：32160/64192 字节断点续传成功。

## 7.4  启动确认（防回滚闭环）

APP 启动 → Ota_ConfirmStartup():
  读 PARAM boot_param
  若 boot_state == PENDING：
     boot_state = NORMAL   /* 新固件正常运行，确认成功 */
     boot_param_save()
  否则：无操作（正常运行态）
效果：确认前回滚源可用；确认后正式切换（A/B 闭环完成）

## 7.5  一次典型 TCP 升级的完整时间线（实测 build 9180→9181）

[00:00.0] ota_tcp_cli 连接 192.168.10.10:9020
[00:00.2] BEGIN v213 size=459204 build=9181
[00:00.5] DATA ×1913（每块 240B，带 offset+CRC8）
[00:04.1] STATUS 459204/459204 → state=1（完整）
[00:04.2] END → APP 写 UPGRADE → 复位
[00:05.0] BOOT：防重放校验 build=9181>last=9180 通过 → 备份/擦除/解密写
[00:35.0] PENDING → 重启 → 跳新 APP → 启动确认 → NORMAL
[00:36.0] 升级完成，业务恢复

# 第 8 章  可靠性设计（把“变砖”彻底排除）

## 8.1  断电保护矩阵（全生命周期）

| 断电时刻 | 现场状态 | 上电恢复路径 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下载中 | 外部 ota_dl 部分写入 | 会话槽续传（同版本） | ✅ 实测 |
| 备份后 | img_lib 已备份，RUN 未动 | 重启重新应用（RUN 仍有效） | ✅ 实测 |
| 擦除后 | RUN 全 0xFF | BOOT 探测 ota_dl → 重新应用 | ✅ 实测 |
| 写入后 | RUN 部分写入（无魔数） | 重新应用 / BACKUP 回滚 | ✅ 实测 |
| 提交后 | PENDING 持久化 | 启动确认（count++ 直到确认或回滚） | ✅ 实测 |

※ 设计哲学：任何时刻的“系统状态”要么已持久化（PARAM/外部 Flash），要么可重建（重下/重备份）——不存在“中间态不可恢复”的窗口。

## 8.2  看门狗体系（三层）

| 层 | 实现 | 窗口 | 防什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOOT IWDG | 64 分频 + SRAM 内喂狗 | ≈8.2s | BOOT 长操作卡死 |
| APP IWDG | 32 分频 + SysTick 钩子喂狗 | ≈4.1s | APP 卡死/任务饿死 |
| 任务级 WDOG | SysMon 监控各任务心跳，超时统一错误管理 | 5s（可配） | 单任务停滞 |

※ 调试/取证模式（APP_DEBUG_MODE=1）：关闭 IWDG/WDOG/ERR 软复位——死机现场保留供 DAP 取证。

## 8.3  防呆与自愈清单

防呆：芯片绑定、版本/构建号校验、参数区 CRC、双份冗余。

自愈：校验失败归一化参数跳回 APP；RUN 损坏由 BACKUP 自愈；均无效进升级模式。

清理：BOOT 升级提交后失效全部会话槽（防旧包续传）。

## 8.4  已知风险与规避（诚实记录）

UID 依赖：批量升级要求同批次设备 UID 一致（AES 密钥由 UID 派生）。

回滚深度：BACKUP 仅保留上一版（无 N-2 级回滚）。

BSY 卡死：启动早期擦参数扇区 BSY 卡死为“证据充分的推测”，已通过架构规避（避免启动早期擦 PARAM）。

# 第 9 章  上位机工具链（动手篇）

## 9.1  工具一览

| 工具 | 形态 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| OTA_Tool | GUI（Python） | 版本库管理、串口升级、批量升级、阶段可视化 |
| ota_tcp_cli.py | 命令行 | 以太网 TCP 推送（脚本化/CI） |
| ota_tcp_push.ps1 | PowerShell 封装 | 自动读 version.json，一行推送 |
| gen_keys.py | 命令行 | 生成 ECDSA 密钥对（私钥注入环境变量） |
| enable_rdp.py | 命令行 | 启用 RDP 读保护脚本（发布前） |

## 9.2  快速上手：5 分钟完成一次 TCP 升级

① 改版本：编辑 config/version.json
     { "ota_version": 213, "ota_build": 9181 }   ← build 必须比设备 PARAM last_build_no 大
② 构建固件：Keil UV4 -b（或 CI）
③ 推送：
     powershell -File workflow\ota_tcp_push.ps1 -Ip 192.168.10.10
④ 观察：下载进度 → END 触发 BOOT → 约 30s 完成 → 设备重启进新固件
⑤ 验证：主界面固件卡显示 FW v213 b9181（PARAM last_build_no 同步更新）

※ 最容易踩的坑：build 号没递增 → BOOT 防重放拒绝（Replay denied）→ 看起来“OTA 成功”但固件没变。每次推送前务必递增 ota_build。

## 9.3  OTA_Tool GUI 操作

① 版本库：版本库刷新 → 选择固件版本（自动填文件/版本号/build）。

② 连接：串口 COM / 921600；私钥环境变量 OTA_PRIVKEY 注入。

③ 升级：打开串口 → 开始升级 → 阶段流程条 + BOOT 状态帧彩色日志。

④ 批量：端口逗号分隔（COM5,COM13），串行预分配 build_no 后并发升级。

## 9.4  打包与签名（encrypt_and_sign 流程）

encrypt_and_sign(APP.bin, version, build, chip_id):
  hdr = ota_header_t(magic=0x4F5441FE, version, size, iv, chip_id, build_no)
  key = derive_aes_key_from_uid(uid)          # 与 BOOT 一致
  cipher = AES_CTR_encrypt(key, iv, payload)  # 载荷加密
  digest = SHA256(hdr + cipher)
  sig = ECDSA_sign(privkey, digest)           # 私钥=环境变量 OTA_PRIVKEY
  return hdr + cipher + sig

## 9.5  版本管理约定

版本：version 语义：功能版本，只升不降（防回滚）。

构建号：build 语义：每次出包必须递增的流水号（防重放）。

单一事实源：config/version.json 为单一事实源（CI/推送脚本自动读取）。

# 第 10 章  实测验证记录（全部真机）

## 10.1  功能实测矩阵

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| HOSTLINK 运行时升级 | v13→v69 连续多轮成功（业务不中断） |
| ETH-TCP 升级 | v213 build 9180→9187 连续 8 轮成功 |
| YMODEM 传统升级 | 成功（含新包头兼容） |
| 回滚（PENDING 超限） | [RB] erase=1 copy=1 成功 |
| BACKUP 自愈（RUN 损坏） | 自动恢复成功 |
| 断点续传 | 32160/64192 续传成功 |
| 断电注入 4 阶段 | 全部自动恢复 |
| 密钥轮换 | 新/旧公钥包均验证通过 |

## 10.2  安全校验实测

| 场景 | BOOT 输出 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 同构建号重放 | [SEC] Replay denied! build=9180 last=9180 | 防重放生效（真实案例） |
| 跨芯片 | [SEC] Chip mismatch | 芯片绑定生效 |
| 版本降级 | [SEC] Rollback denied | 防回滚生效 |
| 签名损坏 | [SEC] ECDSA verify failed | 验签生效 |

## 10.3  编译与回归

构建：BOOT/APP Keil AC5 构建 0 Error / 0 Warning。

CI：CI（GCC 构建 + ctest 主机测试 + HOST 测试 + 后门扫描）全绿。

# 第 11 章  已知边界与局限

| 项 | 现状 | 影响/计划 |
| --- | --- | --- |
| RDP 读保护 | 脚本就绪，发布前实机验证 | 启用后 DAP 无法读 Flash（防提取） |
| 启动早期擦 PARAM | 寄存器级机制为推测，已架构规避 | 避免启动早期擦参数扇区 |
| 批量 UID 一致 | AES 密钥由 UID 派生 | 同批次设备 UID 必须一致 |
| 回滚深度 | BACKUP 仅上一版 | 无 N-2 级回滚 |
| CAN 通道 | 注册表就绪，服务未实现 | 未来接入 |
| HTTPS | HTTP 拉取（明文传输） | 包已加密签名，传输层明文可接受 |

# 第 12 章  故障排查指南（症状 → 原因 → 解决）

## 12.1  错误码速查表

| 错误码/输出 | 含义 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| Replay denied | build_no 未递增（<= PARAM last_build_no） | 递增 ota_build 后重推 |
| Chip mismatch | 包 chip_id 与设备不符 | 用目标设备 UID 重新打包 |
| ECDSA verify failed | 签名错误/私钥不符/包被篡改 | 检查 OTA_PRIVKEY 与打包流程 |
| Rollback denied | version 低于当前固件 | 版本号只升不降 |
| 0x1002 BACKUP failed | 备份当前 RUN 到 img_lib 失败 | 检查外部 Flash；重推 |
| 0x1003 APP erase failed | 擦除 RUN 失败 | 复位后由 BACKUP 自愈；重推 |
| 0x1004 APP write failed | 解密写入失败 | 复位后由 BACKUP 自愈；重推 |
| TCP PUSH FAILED | 设备 :9020 不可达 | 检查 ETH 链路/设备是否运行（复位后重试） |

## 12.2  常见故障排查步骤

### 12.2.1  症状 1：推送显示成功但固件没变

第一检查：build 号未递增 → 被防重放拒绝。

确认：读设备 PARAM last_build_no（0x080E0014）对比推送 build。

辅助：看 BOOT 阶段是否有三短音（校验失败提示）。

### 12.2.2  症状 2：设备不响应 :9020

判断：ping 192.168.10.10——ICMP 通但 :9020 不通 → 设备半死（TIM7 停）。

解决：手动复位设备 → 系统完整运行 → 重推。

### 12.2.3  症状 3：升级后启动黑屏/异常

机制：启动确认未完成（PENDING 超限）→ 自动回滚。

确认：检查 PARAM boot_state（1=NORMAL，2=PENDING）；观察是否回滚。

### 12.2.4  症状 4：断点续传失败

原因：会话槽被 BOOT 提交清理（正常）；或版本不一致（不同包不续传）。

解决：重新 BEGIN 完整下载。

## 12.3  诊断三板斧

① 读参数区：DAP 读 PARAM（0x080E0000 起）：boot_state/count/error/build_no 一目了然。

② 看日志：COM5 串口日志：OTA Agent 打印 begin/data/end/entering BOOT；[SEC] 拒绝原因。

③ 验 Flash：DAP 读 Flash 向量表比对 bin（0x08010000 前 16B）确认固件是否真被替换。

# 第 13 章  FAQ

| 问题 | 回答 |
| --- | --- |
| 升级时业务会中断吗？ | 下载阶段不中断（APP 持续运行）；仅复位切换瞬间中断（<1s 级）。 |
| 升级断电会变砖吗？ | 不会。4 阶段断电注入全部实测恢复（续传/重应用/回滚/自愈）。 |
| 固件包能跨设备刷吗？ | 不能。AES 密钥由芯片 UID 派生，包与设备绑定。 |
| 旧固件能重刷吗？ | 不能。build 防重放 + version 防回滚双防线。 |
| APP 崩溃了还能升级吗？ | 能。YMODEM 救援路径由 BOOT 直接接收（不依赖 APP）。 |
| 升级后新固件有问题怎么办？ | PENDING 窗口内自动回滚（count 到 3）；BACKUP 自愈。 |
| 如何确认当前固件版本？ | 主界面固件卡显示 FW v213 b9181；或读 PARAM last_build_no。 |
| 多次失败会锁死吗？ | 回滚超限进入 RECOVERY 恢复模式，强制重刷即可解锁。 |

# 第 14 章  总结与展望

D00 OTA 系统以“三端闭环 + 双区布局 + 外部回滚源 + 端到端安全 + 多通道传输 + 全链路自愈”构建了工业级固件升级的完整范式。其设计可迁移到任何带内部/外部 Flash 的 MCU 平台。

展望：CAN 通道落地、RDP 发布前实机验证、N-2 级回滚、批量集群管理。

工程化：把“断电注入 4 阶段”固化为 CI 回归项，每次发版自动跑。

# 附录 A  关键数据结构（源码级）

## A.1  ota_header_t（32B）

typedef struct {
    uint32_t magic;      /* 0x4F5441FE：OTA 包标识 */
    uint32_t version;    /* 固件版本：防回滚（只升不降） */
    uint32_t size;       /* 密文长度：容量校验 */
    uint8_t  aes_iv[12]; /* AES-CTR 初始向量（+4B 零=16B） */
    uint32_t chip_id;    /* 目标芯片 ID：防跨芯片 */
    uint32_t build_no;   /* 构建号：防重放（严格递增） */
} ota_header_t;

## A.2  boot_param_t（PARAM 双份）

typedef struct {
    uint32_t magic;            /* 参数区魔数 */
    uint32_t boot_state;       /* 1=NORMAL 2=PENDING 3=RECOVERY 4=UPGRADE */
    uint32_t boot_count;       /* 启动计数（PENDING 窗口计数） */
    uint32_t rollback_count;   /* 回滚计数（超限进 RECOVERY） */
    uint32_t last_error;       /* 上次升级错误码（0x1001-0x1004/SEC err） */
    uint32_t last_build_no;    /* 已接受最大构建号（防重放基准） */
    uint32_t crc32;            /* 覆盖 magic..last_build_no */
} boot_param_t;   /* slot0@0x080E0000  slot1@0x080E0400 */

## A.3  OTA 会话槽（断点续传）

struct { magic 0x4F54414D; version; total; received; crc32; }
（PARAM 区 0x080E2000 起；BOOT 升级提交后失效）

## A.4  TCP 帧

帧 = magic(0x5A) | cmd | len(2B LE) | payload | crc8
cmd: 0x01 BEGIN / 0x02 DATA / 0x03 END / 0x04 STATUS / 0x05 RESET
DATA 载荷 = offset(4B LE) + 240B 块（帧总长上限 249B）

# 附录 B  术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| OTA | Over-The-Air，空中/远程固件升级 |
| BOOT | 启动引导器（0x08000000，64KB）——校验/升级/回滚执行者 |
| RUN | APP 运行区（0x08010000，832KB） |
| PARAM | 参数区（0x080E0000，128KB）——状态/防重放/续传 |
| ota_dl | 外部 Flash 下载暂存槽（2MB，单槽 1MB） |
| img_lib | 外部 Flash 回滚源槽（头 4KB + 数据 832KB） |
| PENDING | 升级待确认状态（新固件首启确认后转 NORMAL） |
| NORMAL | 正常运行态 |
| RECOVERY | 恢复模式（回滚超限，等待强制重刷） |
| UPGRADE | 升级模式（执行升级流程） |
| HOSTLINK | 上位机串口链路协议（UART1 921600） |
| YMODEM | 传统串口文件传输协议（BOOT 救援路径，115200） |
| AES-CTR | Advanced Encryption Standard，计数器模式（流式加解密） |
| ECDSA | 椭圆曲线数字签名算法（P-256） |
| SHA-256 | 安全哈希算法（32B 指纹） |
| UID | 芯片唯一 ID（AES 密钥派生输入） |
| RDP | Read-out Protection（读保护，防固件提取） |
| IWDG | 独立看门狗（硬件，LSI 时钟） |
| WDOG | 任务级看门狗（软件，SysMon） |
| BKP | 备份寄存器（RTC 域，升级标志 0x5A5A 等） |

# 附录 C  参考文档与源码索引

| 资料 | 位置 |
| --- | --- |
| OTA 架构全貌 | APP/APP/Doc/OTA_ARCHITECTURE.md |
| 工程复盘日志（12.x OTA 章节） | APP/APP/Doc/ENGINEERING_LOG.md |
| 上位机用户指南 | docs/OTA_TOOL_USER_GUIDE.md |
| BOOT 升级主流程 | BOOT/BOOT/BootApp/boot_app.c |
| 安全校验 | BOOT/BOOT/BootServices/security.c |
| 参数区管理 | BOOT/BOOT/BootServices/boot_param.c/h |
| 回滚备份 | BOOT/BOOT/BootServices/ota_backup.c |
| 外部 Flash 驱动 | BOOT/BOOT/BootServices/esp_flash.c |
| APP 下载核心 | APP/APP/Application/ota_agent.c |
| TCP 通道 | APP/APP/Application/ota_tcp_svc.c |
| 传输注册表 | APP/APP/Application/ota_transport.h / ota_mgr.c |
| 命令行推送 | APP/APP/Script/ota_tcp_cli.py |